Γνωριμία με τον παλμογράφο Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Ο παλμογράφος LUYANG YB43280 είναι ένας παλμογράφος διπλού ίχνους µε εύρος συχνοτήτων DC έως 20MHz. O παλμογράφος χρησιμοποιεί καθοδική λυχνία µε εσωτερική διαγράμμιση (πλέγμα). Διαθέτει αυτόματο σκανδαλισμό ο οποίος εξασφαλίζει συγχρονισμό των σημάτων µε αυτόματη ρύθμιση του σήματος σκανδαλισμού ανάλογα µε το πλάτος του σήματος εισόδου. Ο παλμογράφος είναι εύκολος στην χρήση του, ανθεκτικός και ιδιαίτερα αξιόπιστος. Είναι εξοπλισμένος µε πλήθος εύχρηστων χαρακτηριστικών και λειτουργιών που τον καθιστούν ιδανικό για ερευνητική εργασία, για εκπαιδευτική χρήση, για γραμμή παραγωγής ή για επισκευές ηλεκτρονικών συστημάτων και συσκευών.

Υλικά:

1 Γεννήτρια

1 Παλμογράφος

1 Καλώδιο με κροκοδειλάκια

1 μπαταρία

Στόχοι :

Το πείραμα αποσκοπεί:

Στην εξοικείωση με τον παλμογράφο.

Στην κατανόηση ότι ο παλμογράφος αποτελεί όργανο μέτρησης.

Στη μέτρηση της συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης.

Οδηγίες πριν θέσουμε σε λειτουργία τον παλμογράφο

| INTENSITY FOCUS | Στο µέσον της διαδροµής Στο µέσον της διαδροµής |
| --- | --- |
| POSITION | Στο µέσον της διαδροµής |
| MODE VOLTS/DIV VARIABLE TIME/DIV X10 / MAG NORM / INV SLOPE TRIG SOURCE AUTO | Στη θέση CH1 Στη θέση 10mV/Div Στη θέση CAL Στη θέση 0.5 msec/DIV Πατηµένο έξω Πατηµένο έξω Πατηµένο έξω Στη θέση CH1 Πατημένο |

Οδηγίες:

- Συνδέστε την γεννήτρια με τον παλμογράφο στο κανάλι 1 (CH1).

- Ανοίξτε τον παλμογράφο.

- Ρυθμίστε την εικόνα του ίχνους με τους επιλογείς INTESNSITY και FOCUS.

- Πιέστε το κουμπί GND μηδενίζοντας το σήμα εισόδου για να καθορίσετε το σημείο αναφοράς και ρυθμίστε με κατσαβίδι (εικόνα) το ίχνος να είναι οριζόντιο.

- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή SEC/DIV σε σάρωση 1ms και τον επιλογέα VOLTS/DIV στα 5Volt.

- Πιέστε έξω το κουμπί GND.

- Μετρήστε την κατακόρυφη και οριζόντια απόσταση μιας κυματομορφής (Μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα για να ταυτιστεί με κάποιο σημείο που σας βολεύει και να ρυθμίσετε πλάτος και συχνότητα για να έχετε μεγαλύτερη ακρίβεια).

- Για να βρούμε την περίοδο θα πολλαπλασιάσουμε τα τετραγωνάκια που αντιστοιχούν σε μία κυματομορφή (δύο κορυφές) με 1ms

- Για να βρούμε το πλάτος θα πολλαπλασιάσουμε τα τετραγωνάκια που αντιστοιχούν από το μέγιστο μέχρι το ελάχιστο του σήματος με 5Volt και θα διαιρέσουμε δια 2.

Φύλλο εργασίας

- Επιβεβαιώστε τη συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης που παρέχει η γεννήτρια. Υπάρχει διαφορά στις δύο τιμές;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Μετρήστε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Γράψτε την εξίσωση της εναλλασσόμενης τάσης ως συνάρτηση του χρόνου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Μετρήστε την τάση της μπαταρίας και επιβεβαιώστε με το πολύμετρο.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Παρατηρήσεις

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σύστημα ανάφλεξης αυτοκινήτου

Ηλεκτροκαρδιογράφημα