Πείραμα Φωτοηλεκτρικού φαινόμενου

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια μεταλλική επιφάνεια απελευθερώνει ηλεκτρόνια στο περιβάλλον όταν πάνω της προσπίπτει φως.

Το πείραμα του Φωτοηλεκτρικού Φαινομένου περιέχει δύο βραβεία Νόμπελ, του 1921 στον Αϊνστάιν και του 2014 (παρόλο που η εφεύρεση έγινε το 1990) για το μπλε LED στους Ιάπωνες επιστήμονες Νακαμούρα, Ακασάκι, Αμάνο.

Α. Το φαινόμενο

Όταν μια δέσμη φωτός προσπίπτει πάνω στην επιφάνεια αγωγού κάποια ηλεκτρόνια απορροφούν ενέργεια αρκετή και εξέρχονται από το μέταλλο (φωτοηλεκτρόνια).

Εκπομπή φωτοηλεκτρονίων έχουμε μόνο όταν η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας f είναι μεγαλύτερη της συχνότητας κατωφλίου f0 του υλικού, (για το καίσιο: fo = 5,16 1014 Hz). Τα φωτοηλεκτρόνια δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μετριέται στο πολύμετρο.

Η Φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein

hf = Κ + φ  K = hf - φ

hf: ενέργεια φωτονίων που προσπίπτουν στο μέταλλο

Κ: Κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων

φ: έργο εξαγωγής (για το καίσιο φ= hfo = 4,33 1014 Hz x 6,63 10-34 j s = 2,87 10-20 j = 1,793eV)

Β. Η μέτρηση της σταθεράς του Planck

1. Θεωρία

- Το διάγραμμα παριστάνει την ένταση του ρεύματος των φωτοηλεκτρονίων σε συνάρτηση με την τάση μεταξύ ανόδου καθόδου της λυχνίας καισίου.

- Για τάση μηδέν έχουμε ρεύμα, που σημαίνει ότι τα φωτοηλεκτρόνια εξέρχονται από την κάθοδο με κινητική ενέργεια που τους επιτρέπει να κινηθούν μέχρι την άνοδο.

- Ρεύμα έχουμε και για τάσεις λίγο μικρότερες από το μηδέν. Τάση αρνητική, εδώ, σημαίνει ότι η άνοδος έχει μικρότερο δυναμικό από την κάθοδο.

- Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ ανόδου - καθόδου παρεμποδίζει τα ηλεκτρόνια που εξέρχονται από την κάθοδο να φτάσουν στην άνοδο.

- Εφόσον για κάποιες αρνητικές τιμές της τάσης έχουμε ρεύμα, η κινητική ενέργεια ορισμένων ηλεκτρονίων, όταν εξέρχονται από την κάθοδο, είναι αρκετά μεγάλη ώστε να υπερνικήσουν το ηλεκτρικό πεδίο και να φτάσουν στην άνοδο.

- Η τάση (V0) στην οποία διακόπτεται το ρεύμα ονομάζεται τάση αποκοπής.

2. Το πείραμα

Για το πείραμα χρησιμοποιούμε τη συσκευή του εργαστηρίου PES – 01

Η συσκευή περιέχει μία φωτολυχνία 1Ρ39 με επίστρωση καισίου σε υψηλό κενό.

3. Οι μετρήσεις

Με τη διάταξη μετράμε την τάση αποκοπής για διάφορες συχνότητες ορατής ακτινοβολίας και (πολλαπλασιάζοντας επί 1,6 10-19) την αρχική κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων η οποία είναι η Kmax που αναφέρει το βιβλίο.

Kτελ – Καρχ = eV  0 – Καρχ = eV  I Κmax I = I eV I

| LED | λ(nm) | f (pHz) | Κmax (10-19 j) | V(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 630 | 0.47 | 0.44 | 0.275 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 590 | 0.51 | 0.45 | 0.282 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 525 | 0.57 | 0.78 | 0.489 |
| ΜΠΛΕ | 475 | 0.63 | 1.25 | 0.781 |
| ΜΠΛΕ | 450 | 0.67 | 1.42 | 0.887 |

Από το ακόλουθο διάγραμμα υπολογίζουμε τη σταθερά του Planck.

| Σταθερά του |  | Planck |
| --- | --- | --- |
| h = | 6.28 | ×10-34 J⋅Hz−1 |