ΕΡΓ. ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Στόχοι:

Να ασκηθείτε στη χρήση του μικροσκοπίου

Να ασκηθείτε στην κατασκευή παρασκευασμάτων

Όργανα και υλικά:

- μικροσκόπιο

- αντικειμενοφόροι πλάκες

- καλυπτρίδες

- νερό

- σταγονόμετρο

- λαβίδα

- απορροφητικό χαρτί κουζίνας

- βελόνες ανατομίας

- χαρτί εφημερίδας (με τυπωμένα γράμματα)

Πειραματική διαδικασία:

Πώς φτιάχνουμε παρασκεύασμα:

- Στο κέντρο μιας καθαρής αντικειμενοφόρου πλάκας ρίχνουμε με το σταγονόμετρο μία σταγόνα νερό.

- Σκίζουμε ένα μικρό (όσο το μισό μικρό νυχάκι μας!) κομμάτι εφημερίδας με γράμματα και το τοποθετούμε με τη λαβίδα μέσα στη σταγόνα.

- Καλύπτουμε με μία καθαρή καλυπτρίδα ως εξής: Ακουμπάμε την καλυπτρίδα από τη μία πλευρά της, τη σύρουμε μέχρι να ακουμπήσει τη σταγόνα και την αφήνουμε να σκεπάσει τη σταγόνα και το κομμάτι εφημερίδας.

- Αν έχουν παγιδευτεί φυσαλίδες αέρα, πιέζουμε ελαφρά την καλυπτρίδα με μία ανατομική βελόνα.

Βασικά βήματα διαδικασίας μικροσκόπησης:

- Τοποθετούμε το παρασκεύασμα στην κατάλληλη θέση και το σταθεροποιούμε με χρήση του άγκιστρου.

- Ανάβουμε το φωτισμό.

- Σύρουμε το παρασκεύασμα ώστε η εφημερίδα να φωτίζεται από τη φωτεινή δέσμη.

- Ξεκινάμε τη μικροσκόπηση από το φακό μικρότερης μεγέθυνσης (κόκκινος 4x) και εστιάζουμε γυρνώντας το μακρομετρικό κοχλία.

- Όταν η εικόνα καθαρίσει, τελειοποιούμε την εστίαση με τη χρήση του μικρομετρικού κοχλία.

- Περιηγούμαστε σε  ολόκληρο το παρασκεύασμα για να εντοπίσουμε την περιοχή που θέλουμε να δούμε σε μεγαλύτερη μεγέθυνση.

- Γυρνάμε στον κίτρινο φακό (10x) και εστιάζουμε μόνο με χρήση του μικρομετρικού κοχλία.

- Γυρνάμε στο γαλάζιο (40x) και εστιάζουμε μόνο με χρήση του μικρομετρικού κοχλία.

Υπολογισμός μεγέθυνσης:

Τελική μεγέθυνση = μεγέθυνση προσοφθάλμιου x μεγέθυνση αντικειμενικού

Δραστηριότητa:

Σχεδίασε το γράμμα όπως το βλέπεις στο οπτικό σου πεδίο όταν χρησιμοποιείς τον κόκκινο φακό (4x)

-μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου:

-			αντικειμενικού:

-	τελική μεγέθυνση αντικειμένου:

Εργασίες:

1. Συμπλήρωσε  τα κενά:

Όταν ξεκινάμε την παρατήρηση ενός αντικειμένου με το μικροσκόπιο χρησιμοποιούμε το φακό …………………………….. (μεγάλης/μικρής) μεγέθυνσης.

Όταν παρατηρούμε με το φακό μεγάλης μεγέθυνσης εστιάζουμε με το …………………………………………..(μικρομετρικό/μακρομετρικό) κοχλία.

2. Υπολόγισε τη μεγέθυνση στην οποία θα παρατηρήσεις το γράμμα σου, αν χρησιμοποιήσεις

α. αντικειμενικό φακό 10× και προσοφθάλμιο 10×: …………………

β. αντικειμενικό φακό 40× και προσοφθάλμιο 16×: ………………

Σε ποια από τις δυο θα μπορέσεις να παρατηρήσεις μεγαλύτερο τμήμα του γράμματος; Δικαιολόγησε την απάντησή σου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Γράψε δύο συμβουλές σε ένα φίλο σου που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά μικροσκόπιο για τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..