Χρήση του ελαιοκαταδυτικού φακού 100x

Μικροσκόπηση βακτηρίων

- Για τη μικροσκόπηση επιλέγουμε στο μικροσκόπιο τον καταδυτικό φακό.

- Ανεβάζουμε το συγκεντρωτικό φακό στο ψηλότερο σημείο.

- Ανάβουμε το φωτιστικό του μικροσκοπίου.

- Στάζουμε μία μικρή σταγόνα καταδυτικού λαδιού στο παρασκεύασμα

- Με τη χρήση του αδρού κοχλία πλησιάζουμε τον καταδυτικό φακό πολύ κοντά στην περιοχή του παρασκευάσματος που έχει τη σταγόνα με το καταδυτικό λάδι.

- Πλησιάζουμε το μάτι μας στον προσοφθάλμιο φακό και με τον μικρομετρικό κοχλία βυθίζουμε σιγά σιγά τον καταδυτικό φακό μέσα στο καταδυτικό λάδι μέχρι να φανεί καθαρά το οπτικό πεδίο.

- Μετά την παρατήρηση και μελέτη του παρασκευάσματος απομακρύνουμε τον καταδυτικό φακό από το παρασκεύασμα με τη βοήθεια του αδρού κοχλία.

- Καθαρίζουμε με ξυλόλη ή οινόπνευμα τον καταδυτικό φακό. Μία ή δύο σταγόνες ξυλόλης ή οινόπνευματος εμποτίζουμε σε ειδικό χαρτί καθαρισμού φακών που πωλείται σε καταστήματα φωτογραφικών ειδών.

- Αφαιρούμε το παρασκεύασμα από την τράπεζα του μικροσκοπίου

- Φέρουμε πάνω από την τράπεζα τον αντικειμενικό φακό με την μικρότερη μεγέθυνση.

- Σβήνουμε τη λάμπα του μικροσκοπίου.

- Τοποθετούμε το κάλυμμα στο μικροσκόπιο

- Φυλάσσουμε στη συλλογή μας το παρασκεύασμά μας

Μιχαήλ Ανδριώτης- Δημήτριος Οικονομίδης

mandriotis@in.gr     mail@ekfe.mag.sch.gr

Παρατήρηση χρωμοσωμάτων

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα

1. Μικροσκόπιο κατά προτίμηση με καταδυτικό φακό.

2. Κεδρέλαιο

3. Τα υπ αριθμό 2 και 3 μόνιμα παρασκεύασμα, από την κασετίνα των 20 παρασκευασμάτων των εργαστηρίων των Λυκείων, με τίτλο “Χρωμοσώματα ανθρώπου (καρυότυπος αρσενικού ή θηλυκού ατόμου) με χρώση GIMSA”

4. Καθαρό οινόπνευμα.

Πορεία μικροσκόπησης

- Τοποθετούμε την αντικειμενοφόρο πλάκα με το παρασκεύασμα στην τράπεζα του μικροσκοπίου και ξεκινάμε τη μικροσκόπηση με τον αντικειμενικό φακό που προσφέρει τη μικρότερη μεγέθυνση. Συνεχίζουμε μέχρι τον φακό με τη μεγαλύτερη μεγέθυνση, ο οποίος όμως δεν είναι καταδυτικός. (Με τον φακό αυτό μπορούμε να διακρίνουμε τα χρωμοσώματα) Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καταδυτικό φακό για να έχουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση και καλύτερες δυνατότητες παρατήρησης πρέπει να τοποθετήσετε την αντικειμενοφόρο με το παρασκεύασμα στην τράπεζα του μικροσκοπίου βάζοντας επάνω του, μία σταγόνα κεδρέλαιο.

- Στη συνέχεια φέρουμε πάνω από το παρασκεύασμα κατευθείαν τον καταδυτικό φακό, με προσοχή ώστε ανάμεσα στο φακό και στο παρασκεύασμα να παρεμβάλλεται το κεδρέλαιο, σχηματίζοντας μηνίσκο, ώστε να περιορίζεται η εκτροπή των ακτίνων όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:

- Εστιάζουμε χρησιμοποιώντας μόνο τον μικρομετρικό κοχλία.

- Μετά το τέλος της παρατήρησης φέρουμε στη θέση μικροσκόπησης τον μικρότερο φακό (κόκκινο), βγάζουμε το παρασκεύασμα και καθαρίζουμε με μαλακό χαρτί και καθαρό οινόπνευμα τον καταδυτικό φακό και το παρασκεύασμα.

Γ. Πάλλα – ΕΚΦΕ Δ΄ Αθήνας